8051 (89S52)

(*)Quy định:

| Thi trên mô phỏng | Kết quả nộp trên UTEX | Điểm TK <5đ, thi lại buổi chiều |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu offline (giấy/laptop) | Sai quy định, thì “rớt môn” | Không hỏi bạn khác, có vấn đề thì trao đổi với Thầy (lúc thi) |
| TG KT = ASM + C (chung) |  |  |

[Bài kiểm tra ASM] Gồm: Led, button, Timer, Led7seg

Đề bài: Hệ thống gồm 2 led đơn

- Bật/tắt bằng 4 nút nhấn

- Led sáng 3s rồi tự tắt (Led7seg hiện số 3 rồi đếm lùi về 0 thì led đơn tắt)

- Led7seg hiện 2 số (mỗi số là thời gian sáng của led đơn tương ứng) (2 Led đơn có thể sáng cùng lúc.)

(*)Lưu ý:

- Chạy được 100% ý nào thì chấm ý đó.

- Cho phép chọn chân tùy ý (phù hợp với đề bài)

[Bài kiểm tra C] Gồm: Led, button, Led7seg, Serial, (Nên xem Interrupt Timer (4/4) in C)

Đề bài: Điều khiển 2 led đơn chớp tắt với tốc độ tùy chỉnh

- Cho led 1 chớp tắt với chu kỳ 2S (On 1s, Off 1s)

- Cho led 2 chớp tắt với chu kỳ 1S

- Thay đổi chu kỳ bằng 2 nút nhấn (1 nút tăng, 1 nút giảm). Mỗi lần tăng/giảm 0.5s. Chu kỳ thuộc đoạn [1: 5] (s).

- Thay đổi chu kỳ từng Led bằng cách gửi từ Terminal. Cấu trúc chuỗi (tùy bạn quy ước.) 
(VD: gửi “105” tức Led 1, chu kỳ 0.5S)

- Led7seg hiện giá trị chu kì của 2 led đơn.

(*)Lưu ý:

- Chạy được 100% ý nào thì chấm ý đó.

- Cho phép chọn chân tùy ý (phù hợp với đề bài)

Lệnh: xyz

x = số LED (1 hoặc 2)

y,z = hai số của chu kỳ × 0.1s

VD:

"105"  → LED1 chu kỳ 0.5s  (500 ms)

"110"  → LED1 chu kỳ 1.0s

"205"  → LED2 chu kỳ 0.5s

"210"  → LED2 chu kỳ 1.0s

- Gợi ý làm Bài: “Vừa có Led đơn chớp tắt, vừa có Led 7 đoạn quét”, thì nên dùng thêm 1 bộ Timer 0 để:

+ Timer0: chạy tự động Led đơn

+ while(1) main: chạy quét Led 7 đoạn.

(Hoặc ngược lại)

BÀI TẬP ASM

SEGMENT_PORT EQU P0 VALUE DATA 30H COUNT_END EQU 7 RUN_FLAG EQU 31H LED_CTRL BIT P2.0 LED_MANUAL BIT P2.1 BTN_ON BIT P3.0 BTN_OFF BIT P3.1 BTN_START BIT P3.3 BTN_STOP BIT P3.4 ORG 0000H SJMP MAIN MAIN: SETB LED_MANUAL MOV VALUE, #COUNT_END ; start MOV RUN_FLAG, #00H MAIN_LOOP: JNB BTN_ON, TURN_ON JNB BTN_OFF, TURN_OFF JNB BTN_START, START_COUNTDOWN JNB BTN_STOP, STOP_COUNTDOWN MOV A, RUN_FLAG JZ MAIN_LOOP SJMP DO_COUNT START_COUNTDOWN: CLR LED_CTRL MOV VALUE, #COUNT_END MOV RUN_FLAG, #01H LCALL DEBOUNCE SJMP MAIN_LOOP STOP_COUNTDOWN: SETB LED_CTRL MOV RUN_FLAG, #00H LCALL DEBOUNCE SJMP MAIN_LOOP TURN_ON: CLR LED_MANUAL SJMP MAIN_LOOP TURN_OFF: SETB LED_MANUAL SJMP MAIN_LOOP DEBOUNCE: ; 20ms debounce MOV R2, #40 DB1: MOV R1, #250 DB2: DJNZ R1, DB2 DJNZ R2, DB1 RET DO_COUNT: JNB BTN_STOP, STOP_COUNTDOWN MOV DPTR, #TABLE MOV A, VALUE MOVC A, @A+DPTR MOV SEGMENT_PORT, A JNB BTN_ON, TURN_ON JNB BTN_OFF, TURN_OFF MOV R4, #COUNT_END WAIT_LOOP: LCALL DELAY_200MS JNB BTN_STOP, STOP_COUNTDOWN JNB BTN_START, START_COUNTDOWN DJNZ R4, WAIT_LOOP DJNZ VALUE, MAIN_LOOP MOV SEGMENT_PORT, #3Fh ; end = 0 SETB LED_CTRL LCALL DELAY1S MOV VALUE, #COUNT_END CLR LED_CTRL SJMP MAIN_LOOP ;-------------------------------delay DELAY_200MS: MOV R2, #200 D1: MOV R1, #200 D2: DJNZ R1, D2 DJNZ R2, D1 RET DELAY1S: MOV R3, #5 L1: LCALL DELAY_200MS DJNZ R3, L1 RET ;-------------------------------------------------------- delay timer DELAY_10MS: MOV TMOD, #01H ; Timer0 Mode1 (16-bit) MOV TH0, #0D8H MOV TL0, #0F0H SETB TR0 ; b?t Timer0 WAIT_T0: JNB TF0, WAIT_T0 CLR TR0 CLR TF0 RET DELAY_1S: MOV R7, #100 DELAY_LOOP: LCALL DELAY_10MS DJNZ R7, DELAY_LOOP RET TABLE: DB 03FH DB 006H DB 05BH DB 04FH DB 066H DB 06DH DB 07DH DB 007H DB 07FH DB 06FH END

Bảng tóm tắt sơ đồ nối chân ngoại vi (trên mô phỏng)

| VĐK | 8 Led đơn | 8 nút nhấn đơn | Led 7seg | Serial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80C51 | P2 | P3 | P0, P2.2, P2.3, P2.4 | P3.0, P3.1 (Timer1) |
| (*)Lưu ý: 1 số chân trùng lặp, khi dùng nhớ để ý, ví dụ: - Led 7seg: dùng 3 pin ở Port2, nên Led đơn nhớ tránh xài lại 3 pin này (Led đơn còn 5 led) - Serial: dùng Timer1, dùng 2 pin ở Port3, nên nút nhấn nhớ tránh xài lại 2 pin này (Nút nhấn còn 6 nút) |  |  |  |  |