# TỔNG KẾT BÀI TẬP HÀNG TUẦN

| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Thứ 5 – Sáng chiều |

## Tuần 2: Nhập xuất GPIO

Chương trình mẫu

- Chớp tắt một led đơn ở pin 2.3 với chu kì 2s

ORG 0000H BEGIN_ENTRY: SETB P2.3 MAIN_LOOP: CPL P2.3 LCALL DELAY1S SJMP MAIN_LOOP DELAY1S: MOV R3, #5 S1BACK: LCALL DELAY200ms DJNZ R3, S1BACK RET DELAY200ms: MOV R2, #200 LAP2: MOV R1, #200 LAP1: NOP NOP NOP DJNZ R1, LAP1 DJNZ R2, LAP2 RET END

- Chương trình bật tắt 1 led đơn pin P2.0 bằng một nút nối P3.0

Khi nhấn nút P3.0, thì LED P2.0 sáng.

Khi nhấn nút P3.1, thì LED P2.0 tắt.

ORG 00H START: SETB P2.0 SETB P3.0 SETB P3.1 MAIN_LOOP: JB P3.0, CHECK_OFF CLR P2.0 SJMP MAIN_LOOP CHECK_OFF: JB P3.1, MAIN_LOOP SETB P2.0 SJMP MAIN_LOOP END

Bonus Bật tắt 2 đèn bằng 4 nút nhấn

ORG 0000H START: SETB P2.0 ; LED1 OFF SETB P2.1 ; LED2 OFF MAIN_LOOP: JNB P3.0, LED1_ON JNB P3.1, LED1_OFF SJMP CHECK_LED2 LED1_ON: CLR P2.0 SJMP CHECK_LED2 LED1_OFF: SETB P2.0 SJMP CHECK_LED2 CHECK_LED2: JNB P3.6, LED2_ON JNB P3.7, LED2_OFF SJMP MAIN_LOOP LED2_ON: CLR P2.1 SJMP MAIN_LOOP LED2_OFF: SETB P2.1 SJMP MAIN_LOOP END

- Viết chương trình tạo 5 hiệu ứng led đơn (dịch, sáng dồn, tắt dần, chớp tắt, sáng dần).

Code 5 hiệu ứng led đơn

BASE DATA 30H MASK DATA 31H PLUS DATA 32H J DATA 33H ORG 0000H MAIN: LCALL EFFECT_DICH LCALL EFFECT_SANGDON LCALL EFFECT_TATDAN LCALL EFFECT_CHOPTAT LCALL EFFECT_SANGDAN SJMP MAIN EFFECT_DICH: MOV A, #0FEH ; 1111 1110 P2.0 sang DICH_LOOP: MOV P2,A LCALL DELAY200MS RL A CJNE A, #7FH, DICH_LOOP ; ss P2.7 = 1 -> quay lai P2.0 MOV P2, #7FH LCALL DELAY200MS ;MOV A, #0FEH RET EFFECT_TATDAN: MOV A, #00 TATDAN_LOOP: MOV P2, A LCALL DELAY200MS RL A ORL A, #01H ; dua bit 1 CJNE A, #0FFH, TATDAN_LOOP MOV A, #000H RET EFFECT_SANGDAN: MOV A, #0FFH SANGDAN_LOOP: MOV P2, A RL A ANL A, #0FEH ; 1111 1110 LCALL DELAY200MS CJNE A, #00H, SANGDAN_LOOP MOV A, #0FFH RET EFFECT_CHOPTAT: SETB P2.0 SETB P2.1 SETB P2.2 SETB P2.3 ; LED tat SETB P2.4 SETB P2.5 SETB P2.6 SETB P2.7 MOV R0, #5 CHOPTAT_LOOP: CPL P2.0 CPL P2.1 CPL P2.2 CPL P2.3 ; LED dao CPL P2.4 CPL P2.5 CPL P2.6 CPL P2.7 LCALL DELAY200MS DJNZ R0, CHOPTAT_LOOP LCALL MAIN RET EFFECT_SANGDON: MOV BASE, #0FFH MOV MASK, #0FFH MOV R4, #0 ;i FOR_I: CJNE R4,#8, OK_I RET ;SJMP MAIN_LOOP OK_I: MOV A, BASE CLR C RRC A MOV BASE, A MOV PLUS, #01H MOV A, #9 CLR C SUBB A, R4 ; A = 8 - i MOV J , A FOR_J: DJNZ J, OK_J SJMP END_J OK_J: MOV A, PLUS CPL A ; A = ~plus ANL A, MASK ; A = mask & ~plus MOV P2, A MOV A, PLUS RL A MOV PLUS, A LCALL DELAY200MS SJMP FOR_J END_J: MOV MASK, BASE INC R4 SJMP FOR_I DELAY200MS: MOV R2, #200 D2: MOV R1, #200 D1: NOP NOP NOP DJNZ R1, D1 DJNZ R2, D2 RET END

- Led dịch sang trái từ (p2.0 đến P2.7)

Xuất port2 (0: sáng , 1 tắt)

Ban đầu: P2.0 = 0 , P2.1 -> P2.7 =  1

A = (A << 1 || A >> 7)

ORG 0000H BEGIN_ENTRY: MOV A, #0FEH ; 1111 1110 LED P2.0 sáng MAIN_LOOP: MOV P2, A LCALL DELAY1S RL A CJNE A, #0FFH, CONT ; ss P2.7 = 1 -> quay lại P2.0 MOV A, #0FEH CONT: SJMP MAIN_LOOP DELAY1S: MOV R3, #5 L1: LCALL DELAY200ms DJNZ R3, L1 RET DELAY200ms: MOV R2, #200 L2: MOV R1, #200 L1_1: NOP NOP NOP DJNZ R1, L1_1 DJNZ R2, L2 RET END

- Led tắt dần từ (p2.0 đến P2.7)

A = (A << 1| 0x01)

ORG 0000H BEGIN_ENTRY: MOV A, #00H ; 0000 0000 MAIN_LOOP: RL A ORL A, #01H MOV P2, A LCALL DELAY200ms CJNE A, #0FFH, CONT MOV A, #00H CONT: SJMP MAIN_LOOP DELAY1S: MOV R3, #5 L1: LCALL DELAY200ms DJNZ R3, L1 RET DELAY200ms: MOV R2, #200 L2: MOV R1, #200 L1_1: NOP NOP NOP DJNZ R1, L1_1 DJNZ R2, L2 RET END

- Chớp tắt led

Đảo trạng thái : CPL

ORG 0000H BEGIN_ENTRY: SETB P2.0 SETB P2.1 SETB P2.2 SETB P2.3 ; LED tat SETB P2.4 SETB P2.5 SETB P2.6 SETB P2.7 MAIN_LOOP: CPL P2.0 CPL P2.1 CPL P2.2 CPL P2.3 ; LED dao CPL P2.4 CPL P2.5 CPL P2.6 CPL P2.7 LCALL DELAY200ms SJMP MAIN_LOOP DELAY1S: MOV R3, #5 S1BACK: LCALL DELAY200ms DJNZ R3, S1BACK RET DELAY200ms: MOV R2, #200 LAP2: MOV R1, #200 LAP1: NOP NOP NOP DJNZ R1, LAP1 DJNZ R2, LAP2 RET END

- Sáng dần

Led tắt dần bit theo thứ tự

ORG 0000H BEGIN_ENTRY: MOV A, #0FFH ; 0000 0000 MAIN_LOOP: MOV P2, A LCALL DELAY200ms RL A ANL A, #0FEH CJNE A, #00H, CONT MOV P2, #00H LCALL DELAY200ms MOV A, #0FFH CONT: SJMP MAIN_LOOP DELAY200ms: MOV R2, #200 L2: MOV R1, #200 L1_1: NOP NOP NOP DJNZ R1, L1_1 DJNZ R2, L2 RET END

- Led sáng dồn

Sáng dần từng led (rồi lặp lại)

Ban đầu 1111 1111

Lần 1 : led  chạy

+) 0111 1111

+) 1011 1111

+) 1101 1111

+) 1110 1111

…..

+) 1111 1110 (lưu lại)

Lần 2: led chạy

+) 0111 1110

+) 1011 1110

…

+) 1111 1100 (lưu lại)

Cho tới 0000 0000

MASK DATA 30H BASE DATA 31H ORG 0000H BEGIN_ENTRY: MOV BASE, #0FFH MOV MASK, BASE ; mask = base MAIN_LOOP: MOV R6, #0 ; i = 0 FOR_I: CJNE R6, #8, OK_I SJMP BEGIN_ENTRY OK_I: ; base >>= 1 MOV A, BASE RR A MOV BASE, A MOV MASK, A MOV R7, #0 FOR_J: MOV A, R7 ADD A, R6 CJNE A, #8, OK_J SJMP END_J OK_J: ; t?o (1<<j) MOV A, #1 MOV B, R7 SHL_J: JZ SHL_DONE RL A DJNZ B, SHL_J SHL_DONE: CPL A ; ~(1<<j) MOV B, A MOV A, MASK ANL A, B MOV P2, A LCALL DELAY200ms INC R7 SJMP FOR_J END_J: INC R6 SJMP FOR_I DELAY200ms: MOV R2, #200 DL2: MOV R1, #200 DL3: NOP NOP NOP DJNZ R1, DL3 DJNZ R2, DL2 RET END

- Viết chương trình hiển thị giờ lên 4 led 7 đoạn, dạng [mm:ss].

| Chức năng | Dùng PORT nào? | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Xuất dữ liệu 7 đoạn (a,b,c,d,e,f,g,dp) | P0 | P0 có 8 bit liên tục (D0→D7) phù hợp cho dữ liệu 7SEG |
| Chọn LED nào sáng (digit select) | P2 | P2 thường dùng làm cổng điều khiển (control port) vì không cần transistor hỗ trợ |
| Gửi dữ liệu lớn (8 bit) → 74HC245 | P0 | Port 0 mạnh về xuất bus, đúng thiết kế ban đầu của 8051 |
| Gửi tín hiệu chọn LED → 74HC138 | P2 | 74HC138 chỉ cần 3 bit A0–A2, P2 dễ dùng hơn |

Code - Led sáng 3s rồi tự tắt (Led7seg hiện số 3 rồi đếm lùi về 0 thì led đơn tắt)

SEGMENT_PORT EQU P0 VALUE DATA 30H LED_CTRL BIT P2.0 ORG 0000H SJMP MAIN MAIN: MOV VALUE, #03H ; start CLR LED_CTRL MAIN_LOOP: MOV DPTR, #TABLE MOV A, VALUE MOVC A, @A+DPTR MOV SEGMENT_PORT, A LCALL DELAY1S DJNZ VALUE, CONT MOV SEGMENT_PORT, #3Fh ; end = 0 SETB LED_CTRL LCALL DELAY1S MOV VALUE, #03H CLR LED_CTRL CONT: SJMP MAIN_LOOP DELAY_200MS: MOV R2, #200 D1: MOV R1, #200 D2: DJNZ R1, D2 DJNZ R2, D1 RET DELAY1S: MOV R3, #5 L1: LCALL DELAY_200MS DJNZ R3, L1 RET TABLE: DB 03FH DB 006H DB 05BH DB 04FH DB 066H DB 06DH DB 07DH DB 007H DB 07FH DB 06FH END

- Chạy code mẫu sau, xem kết quả hiển thị lên 8 led 7 đoạn, giải thích nghĩa chương trình:

(hình vẽ sơ đồ LED 7 đoạn và các IC 74HC138, 74HC245)

Chương trình hiển thị chạy số trên hệ thống LED 7 đoạn đa hợp (multiplexing) gồm nhiều digit (tối đa 8 digit). Quét 8 LED 7 đoạn, hiển thị số chạy từ 0 đến 7, và liên tục lặp lại

### 1. Khởi tạo

- LED7SEG = 0 → chọn digit đầu tiên.

- VALUE = 0 → hiển thị số 0.

### 2. Chọn digit

- Dịch trái 2 bit để chuyển LED7SEG → bit chọn digit (cho 74HC138).

### 3. Lấy mã 7 đoạn

- DPTR trỏ bảng mã 0–9.

- MOVC A,@A+DPTR lấy đúng pattern 7 đoạn.

### 4. Xuất ra P0

- P0 sẽ điều khiển các đoạn của LED.

### 5. Delay 2 ms

Giữ digit sáng đủ lâu để mắt thấy.

### 6. Tăng LED7SEG

- Chọn digit tiếp theo: 0→1→2→…→7→0.

### 7. Tăng VALUE

- Giá trị hiển thị đổi theo: 0→1→2→…→7→0.

### 8. Lặp lại

Toàn bộ LED sáng liên tục theo hiệu ứng chạy số.

SEGMENT_PORT EQU P0 SELECT_PORT EQU P2 LED7SEG DATA 30H VALUE DATA 31H ORG 0000H JMP MAIN ORG 0030H MAIN: MOV LED7SEG, #0 MOV VALUE, #0 LOOP: MOV A, LED7SEG RL A RL A MOV SELECT_PORT, A MOV DPTR, #DIGIT_PATTERNS MOV A, VALUE MOVC A, @A+DPTR MOV SEGMENT_PORT, A CALL DELAY_2MS INC LED7SEG MOV A, LED7SEG ANL A, #07H MOV LED7SEG, A INC VALUE MOV A, VALUE ANL A, #07H MOV VALUE, A JMP LOOP DELAY_2MS: MOV R2, #4 D2_OUTER: MOV R1, #250 D2_INNER: DJNZ R1, D2_INNER DJNZ R2, D2_OUTER RET DIGIT_PATTERNS: DB 03Fh, 006h, 05Bh, 04Fh, 066h, 06Dh, 07Dh, 007h, 07Fh, 06Fh END

## Tuần 2: Timer - Counter

- Timer khác Counter như thế nào trong 8051?

| Đặc điểm | Timer | Counter |
| --- | --- | --- |
| Nguồn xung đếm | Lấy từ bên trong CPU (chu kỳ máy) | Lấy từ bên ngoài thông qua chân T0 (P3.4) hoặc T1 (P3.5) |
| Ứng dụng | Tạo trễ (delay), đo thời gian | Đếm sự kiện bên ngoài: xung, số lần nhấn, số vật đi qua cảm biến |
| Cách hoạt động | Tăng 1 sau mỗi chu kỳ máy (1 Machine Cycle = 12 xung oscillator nếu dùng 12MHz → 1µs) | Tăng 1 mỗi khi có xung xuống cạnh (cạnh xuống “falling edge”) ở chân T0/T1 |
| Bit chọn chế độ | TMOD: C/T = 0 | TMOD: C/T = 1 |
| Độ chính xác phụ thuộc | Tần số thạch anh | Tần số xung ngoài |
| Ảnh hưởng bởi phần mềm | Không bị ảnh hưởng bởi nhiễu ngoài | Dễ bị nhiễu nếu xung ngoài không ổn định |

Timer = bộ đếm thời gian, đếm theo chu kỳ máy của 8051.

Counter = bộ đếm sự kiện, đếm xung từ bên ngoài đưa vào chân T0/T1.

- Trong Mode 1, Timer hoạt động như thế nào? Độ dài đếm là bao nhiêu bit?

Timer Mode 1 hoạt động tương tự như Timer Mode 0, nhưng khác biệt ở việc sử dụng thanh ghi 16-bit (gồm cả 8 bit của 2 thanh ghi THx và TLx). Điều này cho phép timer có thể đếm dài hơn và tạo độ trễ chính xác hơn.

Timer 16-bit (đếm từ 0000H → FFFFH)

Trong Mode 1, Timer 0/1 hoạt động ở chế độ đếm 16-bit. Timer sử dụng cặp thanh ghi TH và TL, đếm từ 0000H đến FFFFH (tối đa 65535).

Khi tràn, TF được set = 1 và timer quay về 0000H.

- Bit nào trong thanh ghi TCON được dùng để khởi động Timer 0?

Trong thanh ghi TCON của 8051, bit được sử dụng để khởi động Timer 0 là bit TR0.

Khi TR0 được đặt lên 1 thì Timer 0 bắt đầu đếm, còn khi TR0 bằng 0 thì Timer 0 dừng lại. Bit này nằm tại vị trí TCON.4, tức là bit thứ 4 của thanh ghi TCON (địa chỉ 88H). Ngoài TR0, bộ Timer 0 còn liên quan đến bit TF0 (TCON.5), dùng để báo tràn Timer, nhưng bit điều khiển chạy/dừng Timer 0 duy nhất là TR0.

- Tạo trễ 1ms bằng Timer 0 ở chế độ Mode 1, tần số thạch anh 12 MHz.

1 chu kỳ máy = 12 chu kỳ xung = 1 µs

Số đếm tối đa = 65536

Giá trị nạp = 65536 – số xung cần đếm

= 65536 – 1000

= 64536 = 0xFC18

Mode 0 → 13 bit (hạn chế)

Mode 1 → 16 bit (chuẩn nhất để tạo delay)

Mode 2 → 8 bit auto reload (dùng cho tốc độ, baud rate)

Mode 3 → tách timer (ít dùng)

DELAY_1MS: MOV TMOD, #01H ; Timer0 Mode1 (16-bit) MOV TH0, #0FCH ; nạp giá trị FC18H MOV TL0, #018H SETB TR0 ; bật Timer0 WAIT_T0: JNB TF0, WAIT_T0 ; chờ TF0 = 1 (tràn) CLR TR0 ; tắt Timer0 CLR TF0 ; xóa cờ tràn RET

Timer 1 Mode 1

DELAY_1MS: MOV TMOD, #10H ; Timer1 Mode1 (16-bit) MOV TH1, #0FCH ; nạp giá trị FC18H MOV TL1, #018H SETB TR1 ; bật Timer0 WAIT_T0: JNB TF0, WAIT_T1 ; chờ TF0 = 1 (tràn) CLR TR1 ; tắt Timer0 CLR TF1 ; xóa cờ tràn

- Viết chương trình nhấp nháy LED trên P1.0, với chu kỳ 500ms sử dụng Timer 1.

Fosc = 12 MHz → chu kỳ máy = 1 µs → Timer tăng mỗi 1 µs

500 ms = 500 000 µs -> 500 / 50 = 10 lần 50ms

16 bit tối đa 65536 µs = 65.5 ms -> Ta chọn delay = 50 ms mỗi lần

Giá trị nạp : 65536 - 50000 = 15536 = 0x3CB0

ORG 0000H MAIN: CLR P1.0 ; LED OFF LOOP: CPL P1.0 ; dao LCALL DELAY500MS SJMP LOOP DELAY500MS: MOV R7,#10 ; 10 × 50ms = 500ms DELAY_LOOP: MOV TMOD,#10H ; Timer1 Mode1 (16-bit) MOV TH1,#03CH MOV TL1,#0B0H SETB TR1 ; bat Timer1 WAIT_T1: JNB TF1,WAIT_T1 ; tràn CLR TR1 ; tat Timer1 CLR TF1 ; xóa co tràn DJNZ R7,DELAY_LOOP RET END

Led chớp theo yêu cầu: