# TỔNG KẾT BÀI TẬP HÀNG TUẦN

| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Thứ 5 – Sáng chiều |

## Tuần 3: Ngắt

Chương trình mẫu:

- Viết chương trình đảo trạng thái led ở Pin 2.7, sử dụng chân nối ở P3.2 (ngắt ngoài)

Ngắt ngoài:

- Cấu hình kiểu ngắt(cạnh hoặc mức) thông qua bit IT0/IT1 trong TCON

- Cho phép ngắt nút nhất hoạt động EX0, EX1

- Cho phép ngắt toàn cục (EA = 1)

- Viết chương trình xử lý ngắt ISR

ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0003H JMP INT0_ISR MAIN: SETB IT0 SETB EX0 SETB EA SETB P2.7 LOOP: JMP LOOP INT0_ISR: CPL P2.7 RETI END

2. Chương trình nhấp nhát led P2.1 với tần số 1Hz (chu kì 1s). Yêu cầu sử dụng ngắt timer 0, mod 1

Thời gian trễ 500ms = 10 * 50ms

ORG 0000H SJMP MAIN ORG 000BH JMP TIMER0_ISR ORG 0030H MAIN: MOV TMOD, #01H MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H MOV R7, #10 SETB ET0 SETB EA SETB P2.1 SETB TR0 LOOP: JMP LOOP TIMER0_ISR: MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H DJNZ R7, EXIT_ISR MOV R7, #10 CPL P2.1 EXIT_ISR: RETI END

Câu hỏi ôn tập:

1. Ngắt ngoài (External Interrupt) INT0/INT1 hoạt động theo cạnh hay mức? Cấu hình như thế nào?

INT0 (P3.2) và INT1 (P3.3) của 8051 có thể hoạt động theo hai chế độ :

Level-triggered (mức thấp – active low)

Edge-triggered (cạnh xuống – falling edge)

| Tính năng | INT0 (P3.2) | INT1 (P3.3) |
| --- | --- | --- |
| Chế độ mức | IT0 = 0 | IT1 = 0 |
| Chế độ cạnh xuống | IT0 = 1 | IT1 = 1 |
| Bật ngắt | EX0 = 1 | EX1 = 1 |

- Khi xảy ra ngắt, trình xử lý sẽ làm gì? Lệnh nào giúp trở lại chương trình chính?

- Hoàn thành lệnh đang chạy

- Lưu PC vào stack

- Nhảy đến vector ngắt

- Chạy ISR

Lệnh RETI để trở lại chương trình chính

3. Bit nào trong thanh ghi IE (Interrupt Enable) và TCON dùng để bật ngắt ngoài INT0?

Để bật được ngắt INT0, cần 2 bit trong IE và 1 bit trong TCON.

| Thanh ghi | Bit | Tên | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| IE | EX0 (IE.0) | Enable external interrupt 0 | Bật ngắt INT0 |
| IE | EA (IE.7) | Enable all interrupts | Cho phép toàn bộ ngắt |
| TCON | IT0 (TCON.0) | Chọn kiểu kích hoạt | Cạnh/mức cho INT0 |

- Làm sao để cấu hình và sử dụng ngắt Timer?

- Cấu hình chế độ hoạt động của Timer qua thanh ghi TMOD

- Tính toán và nạp giá trị khởi tạo vào THx và TLx

- Cho phép ngắt Timer qua thanh ghi IE

- Khởi động Timer bằng cách set bit TRx

- Viết chương trình ngắt timer

5. Viết chương trình sử dụng cả INT0 và INT1 để điều khiển hai LED:

- INT0 bật LED tại P2.0

- INT1 tắt LED tại P2.0

- INT1 tắt LED tại P2.0

Ngắt ngoài INT0 (P3.2) → bật LED tại P2.0

Ngắt ngoài INT1 (P3.3) → tắt LED tại P2.0

ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0003H LJMP INT0_ISR ORG 0013H LJMP INT1_ISR MAIN: SETB EA SETB IT0 SETB EX0 SETB IT1 SETB EX1 SETB P2.0 MAIN_LOOP: SJMP MAIN_LOOP INT0_ISR: CLR P2.0 ; 0 : sang RETI INT1_ISR: SETB P2.0 ;1: tat RETI END

6. Viết chương trình dùng ngắt ngoài INT0 để tăng biến đếm và hiển thị trên port P2.

Mỗi lần nhấn INT0 (P3.2), biến đếm tăng 1

Giá trị biến đếm xuất ra Port P2

SEGMENT_PORT EQU P0 VALUE DATA 30H ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0003H LJMP INT0_ISR MAIN: MOV VALUE, #00H SETB IT0 SETB EX0 SETB EA MAIN_LOOP: SJMP MAIN_LOOP INT0_ISR: INC VALUE MOV A, VALUE CJNE A, #0AH, DISPLAY MOV VALUE, #00H DISPLAY: MOV DPTR, #TABLE MOV A, VALUE MOVC A, @A+DPTR MOV SEGMENT_PORT, A MOV P2, VALUE RETI TABLE: DB 03FH DB 006H DB 05BH DB 04FH DB 066H DB 06DH DB 07DH DB 007H DB 07FH DB 06FH END

7. Viết chương trình dùng ngắt Timer 1 để nhấp nháy LED P2.0 mỗi 3 giây

Timer 1 chajy mode 1 – 16 bit

Chojn 10ms tạo 1 lần ngắt nên -> 3 giây 300 lần

Timer Mode 1 (16-bit): Đếm 0 → 65535

Giá trị nạp 65536 – 10000 = 55536 = D8F0h -> TH1 = D8h , TL1 = F0h

SEGMENT_PORT EQU P0 VALUE DATA 30H SEC DATA 31H ORG 0000H SJMP MAIN ORG 001BH LJMP TIMER1_ISR MAIN: MOV VALUE, #00H MOV SEC, #00H MOV TMOD, #10H ; 10ms MOV TH1, #0D8H MOV TL1, #0F0H SETB ET1 SETB EA SETB TR1 SETB P2.0 MAIN_LOOP: SJMP MAIN_LOOP TIMER1_ISR: MOV TH1, #0D8H MOV TL1, #0F0H INC VALUE MOV A, VALUE CJNE A, #100, DISPLAY MOV VALUE, #00H INC SEC MOV A, SEC CJNE A, #4, DISPLAY MOV SEC, #00H CPL P2.0 DISPLAY: MOV DPTR, #TABLE MOV A, SEC MOVC A, @A+DPTR MOV SEGMENT_PORT, A RETI TABLE: DB 03FH DB 006H DB 05BH DB 04FH DB 066H DB 06DH DB 07DH DB 007H DB 07FH DB 06FH END

Kết quả