# TỔNG KẾT BÀI TẬP HÀNG TUẦN

| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Thứ 5 – Sáng chiều |

## Tuần 4: Lập trình GPIO sử dụng ngôn ngữ C

Chương trình mẫu:

1. Bật tắt led

#include<REGX51.H> void delay(unsigned int time) { unsigned int i , j; for (i = 0 ; i < time; i++) for (j = 0 ; j < 123; j++); } void main(){ while(1){ P1 = 0x00; // n=bat led delay(500); P1 = 0xFF; // tat led delay(500); } }

2. Chớp tắt led đơn pin P2.0 với chu kỳ 1s

#include <REGX51.H> sbit LED0 = P2^0; void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < ms; i++) for (j = 0; j < 123; j++); } void main() { while (1) { LED0 = 0; delay_ms(500); LED0 = 1; delay_ms(500); } }

3. Viết hiệu ứng dịch 1 đốm sáng chạy qua 8 led đơn. Thời gian trễ 200ms.

#include <REGX51.H>

void delay_ms(unsigned int ms) {

unsigned int i, j;

for (i = 0; i < ms; i++)

for (j = 0; j < 123; j++);

}

void main() {

while (1) {

P2 = 0xFE;   // 1111 1110 - LED bit 0 sáng

delay_ms(200);

P2 = 0xFD;   // 1111 1101 - LED bit 1 sáng

delay_ms(200);

P2 = 0xFB;   // 1111 1011 - LED bit 2 sáng

delay_ms(200);

P2 = 0xF7;   // 1111 0111 - LED bit 3 sáng

delay_ms(200);

P2 = 0xEF;   // 1110 1111 - LED bit 4 sáng

delay_ms(200);

P2 = 0xDF;   // 1101 1111 - LED bit 5 sáng

delay_ms(200);

P2 = 0xBF;   // 1011 1111 - LED bit 6 sáng

delay_ms(200);

P2 = 0x7F;   // 0111 1111 - LED bit 7 sáng

delay_ms(200);

}

}

4. Điều khiển độ sáng của LED ở pin P2.2 bằng PWM

#include <REGX51.H>

#include <intrins.h>

sbit LED = P2^2;

// Hàm tạo trễ khoảng 1 micro giây (tùy thuộc tần số thạch anh)

void delay_us(unsigned int us) {

while (us--) {

_nop_();      // mất 1µs nếu chạy ở 12MHz

}

}

void main() {

unsigned char i, duty_cycle;

while (1) {

// Tăng dần độ sáng

for (duty_cycle = 0; duty_cycle < 100; duty_cycle++) {

for (i = 0; i < 100; i++) {

if (i < duty_cycle)

LED = 0;   // Bật LED (active low)

else

LED = 1;   // Tắt LED

}

delay_us(10);   // Điều chỉnh độ dài xung PWM (~1ms chung kỳ)

}

// Giảm dần độ sáng

for (duty_cycle = 100; duty_cycle > 0; duty_cycle--) {

for (i = 0; i < 100; i++) {

if (i < duty_cycle)

LED = 0;

else

LED = 1;

}

delay_us(10);

}

}

}

5. Chương trình bật/tắt led đơn bằng 2 nút nhất (sử dụng phương pháp polling)

#include <REGX51.H>

sbit LED     = P2^7;

sbit BTN_ON  = P3^0;

sbit BTN_OFF = P3^1;

void delay_ms(unsigned int ms) {

unsigned int i, j;

for (i = 0; i < ms; i++)

for (j = 0; j < 123; j++);   // delay 1ms

}

void main() {

LED = 1;

BTN_ON  = 1;

BTN_OFF = 1;

while (1) {

if (BTN_ON == 0) {

delay_ms(20);

if (BTN_ON == 0) {

LED = 0;

while (BTN_ON == 0);

}

}

if (BTN_OFF == 0) {

delay_ms(20);

if (BTN_OFF == 0) {

LED = 1;

while (BTN_OFF == 0);

}

}

}

}

6. Chương trình bật/tắt led đơn bằng 2 nút nhất (sử dụng phương pháp interrupt)

#include <REGX51.H>

sbit LED = P2^7;

// INT0 (P3.2) tat

void external0_isr(void) interrupt 0 {

LED = 1;

}

// INT1 (P3.3) bat

void external1_isr(void) interrupt 2 {

LED = 0;

}

void main(void) {

IT0 = 1;

IT1 = 1;

EX0 = 1;

EX1 = 1;

EA  = 1;

LED = 1;

P3_2 = 1;

P3_3 = 1;

while (1) {

}

}

Câu hỏi ôn tập:

1.  Ngắt là gì? Ưu điểm của việc sử dụng ngắt thay vì polling là gì?

Ưu điểm của phương pháp interrupt:

- Phản ứng ngay lập tức với sự kiện

- Tiết kiệm tài nguyên CPU

- Phù hợp với các hệ thống phức tạp và tiêu thụ điện năng thấp

- Có thể kết hợp với chế độ ngủ của vi điều khiển

Nhược điểm của phương pháp interrupt:

- Phức tạp hơn trong cấu hình và triển khai

- Cần chú ý đến vấn đề chia sẻ dữ liệu giữa ISR và chương trình chính

- Khó debug hơn

So sánh ưu/nhược điểm giữa: Polling và Interrupt

| Tiêu chí | Polling | Interrupt |
| --- | --- | --- |
| Độ phức tạp | Thấp | Cao |
| Sử dụng CPU | Cao | Thấp |
| Thời gian phản hồi | Có thể chậm | Tức thì |
| Tiêu thụ năng lượng | Cao | Thấp |
| Phù hợp với | Ứng dụng đơn giản | Ứng dụng phức tạp hoặc tiêu thụ thấp |
| Xử lý nhiều đầu vào | Khó khăn | Dễ dàng |

2. Trong lập trình C cho 8051, hàm ISR (Interrupt Service Routine) được khai báo như thế nào?

Các bước để tạo và xử lý ngắt

- Cấu hình kiểu kích hoạt ngắt (cạnh hoặc mức) thông qua các bit IT0/IT1 trong TCON.
 (Thông thường, chọn ngắt theo cạnh xuống IT1 = 1)

- Cho phép ngắt nút nhấn hoạt động (EX0, EX1).

- Cho phép ngắt toàn cục (EA = 1).

- Viết chương trình xử lý ngắt (ISR).

Vector ngắn 8051

| Nguồn ngắt | Pin | Cờ báo | Xóa cờ | Vector |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset | 9 | RST | Tự động | — |
| Ngắt ngoài 0 (INT0) | 12 (P3.2) | IE0 | Tự động | 0 |
| Ngắt Timer 0 (TF0) | — | TF0 | Tự động | 1 |
| Ngắt ngoài 1 (INT1) | 13 (P3.3) | IE1 | Tự động | 2 |
| Ngắt Timer 1 (TF1) | — | TF1 | Tự động | 3 |
| Ngắt Serial COM (TI và RI) | — | RI, TI | Bằng phần mềm | 4 |

3. Viết chương trình sử dụng ngắt ngoài INT1 (P3.3) để tăng biến đếm mỗi khi nhấn nút, hiển thị ra cổng P2.

#include <REGX51.H>

sbit LED = P2^0;

unsigned char count = 0;

// INT1 (P3.3) bat

void external1_isr(void) interrupt 2 {

if (P3^3 == 0) {

count++;

P2 = count;

while (P3^3 == 0);

}

}

void main(void) {

IT1 = 1;

EX1 = 1;

EA  = 1;

P2 = 0;

while (1) {

}

}