# TỔNG KẾT BÀI TẬP HÀNG TUẦN

| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Thứ 5 – Sáng chiều |

## Tuần 5: Lập trình LED 7 SEG

Chương trình mẫu:

- Đề bài: Viết chương trình hiển thị số 3 lên LED 7 đoạn thứ 6, thì LED 7 đoạn sẽ tương ứng các chỉ số từ 0 đến 7 (LED thứ 0 nằm bên phải cùng).

Trình tự xử lý bài toán

- Bước 1: Lựa chọn LED 7-seg muốn hiển thị.

- Bước 2: Xuất mã tương ứng ra các chân a, b, c, d, e, f, g.

#include <REGX51.H>

#define SEGMENT_PORT P0

#define SELECT_PORT  P2

unsigned char digit_patterns[] = {

0x3F,   // 0

0x06,   // 1

0x5B,   // 2

0x4F,   // 3

0x66,   // 4

0x6D,   // 5

0x7D,   // 6

0x07,   // 7

0x7F,   // 8

0x6F    // 9

};

void main(void)

{

unsigned char led_index = 8;

SEGMENT_PORT = 0x00;

//SELECT_PORT = (led_index) << 2;

SELECT_PORT = (led_index & 0x07) << 2;

SEGMENT_PORT = digit_patterns[5];

while (1)

{

}

}

- Đề bài: Viết chương trình xuất các số từ 0 đến 7 lên 8 led 7 đoạn (dùng phương pháp quét led). Thời gian quét là 2 ms

#include <REGX51.H>

#define SEGMENT_PORT P0   // Điều khiển các đoạn LED

#define SELECT_PORT  P2   // Chọn LED 7 đoạn

// Bảng mã LED 7 đoạn (Cathode chung)

unsigned char digit_patterns[] = {

0x3F,   // 0

0x06,   // 1

0x5B,   // 2

0x4F,   // 3

0x66,   // 4

0x6D,   // 5

0x7D,   // 6

0x07,   // 7

0x7F,   // 8

0x6F    // 9

};

unsigned char led7seg = 0;

unsigned char value  = 0;

void delay_ms(unsigned int ms)

{

unsigned int i, j;

for (i = 0; i < ms; i++)

for (j = 0; j < 123; j++);   // delay khoảng 1ms

}

void main(void)

{

SEGMENT_PORT = 0x00;  // Tắt tất cả đoạn LED ban đầu

while (1)

{

SELECT_PORT = ((led7seg & 0x07) << 2);

SEGMENT_PORT = digit_patterns[value & 0x07];

delay_ms(2);

led7seg++;

led7seg &= 0x07;

value++;

value &= 0x07;

}

}

- Viết mã giả (pseudocode) trình bày quá trình hiển thị số 1 → 8 lên 8 led 7 đoạn bằng phương pháp dịch.

- Viết chương trình đếm từ 000 đến 999 và lặp lại, hiển thị lên 3 led 7 đoạn.

#include <REGX51.H> #define SEGMENT_PORT P0 #define SELECT_PORT P2 void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < ms; i++) for (j = 0; j < 123; j++); } unsigned char digit_patterns[] = { 0x3F, // 0 0x06, // 1 0x5B, // 2 0x4F, // 3 0x66, // 4 0x6D, // 5 0x7D, // 6 0x07, // 7 0x7F, // 8 0x6F // 9 }; unsigned char value1 = 0x00; unsigned char value2 = 0x00; unsigned char value3 = 0x00; void main(void) { SEGMENT_PORT = 0x00; while (1) { SELECT_PORT = (0 << 2); SEGMENT_PORT = digit_patterns[value1]; delay_ms(2); SELECT_PORT = (1 << 2); SEGMENT_PORT = digit_patterns[value2]; delay_ms(2); SELECT_PORT = (2 << 2); SEGMENT_PORT = digit_patterns[value3]; delay_ms(2); value1++; if(value1 == 0x09) { value1 = 0x00; value2++; if(value2 == 0x09) { value2 = 0x00; value3++; if(value3 == 0x00) value3 = 0x09; } } delay_ms(20); } }

4. Bài kiểm tra

3 chế độ led: sáng dần trái phải x8, tắt dần phải trái x8, nháy x8

1 nút chuyển chế độ:

- mode 0: lặp lại 3 cái liên tục

- mode 1,2,3: cho từng chế độ riêng

2 led 7 đoạn hiển thị mode và số led sáng

#include <REGX51.H> #define SEGMENT_PORT P0 #define SELECT_PORT P2 unsigned char cnt = 0; void delay_ms(unsigned int ms) { unsigned int i, j; for (i = 0; i < ms; i++) for (j = 0; j < 123; j++); } unsigned char digit_patterns[] = { 0x3F, // 0 0x06, // 1 0x5B, // 2 0x4F, // 3 0x66, // 4 0x6D, // 5 0x7D, // 6 0x07, // 7 0x7F, // 8 0x6F // 9 }; unsigned char pattern_led[] = { 0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80, 0x00 }; void display_2digit(unsigned char d1, unsigned char d2) { SELECT_PORT = (0 << 2); SEGMENT_PORT = digit_patterns[d1]; delay_ms(1); SELECT_PORT = (7 << 2); SEGMENT_PORT = digit_patterns[d2]; delay_ms(1); } void effect_sangdan() { unsigned char i; for(i=0;i<9;i++){ P1 = pattern_led[i]; display_2digit(i,cnt); delay_ms(200); } } void effect_tatdan() { char i; for(i=8; i >= 0; i--){ P1 = pattern_led[i]; display_2digit(i,cnt); delay_ms(200); } } void effect_choptat() { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++){ P1 = 0x00; display_2digit(0,cnt); delay_ms(200); P1 = 0xFF; display_2digit(8,cnt); delay_ms(200); } } void scan_led() { effect_sangdan(); effect_tatdan(); effect_choptat(); } // P3^2 void external0_isr(void) interrupt 0 { cnt++; if (cnt == 4) cnt = 0; } void main() { IT0 = 1; EX0 = 1; EA = 1; while (1) { if(cnt == 0) scan_led(); if(cnt == 1) effect_sangdan(); if(cnt == 2) effect_tatdan(); if(cnt == 3) effect_choptat(); } }