# TỔNG KẾT BÀI TẬP HÀNG TUẦN

| Họ tên sinh viên | MSSV | Lớp (thứ - tiết) |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Ngọc Dung | 23139006 | Thứ 5 – Sáng chiều |

## Tuần 6: Lập trình UART

Trên 8051 truyền thống:

- Pin P3.0 (RXD): chân nhận dữ liệu

- Pin P3.1 (TXD): chân truyền dữ liệu

Không bật interrupt cho timer 1

Quá trình truyền dữ liệu:

- B1. Viết dữ liệu (8 bit data) cần truyền vào thanh ghi SBUF

- B2. Vi điều khiển tự động thêm bit start, (parity nếu có) và bit stop

- B3. Dữ liệu được truyền tuần tự qua chân TXD

- B4. Khi truyền xong, cờ TI được thiết lập = 1

- B5. Phải xóa cờ TI về 0 (thủ công) để chuẩn bị cho lần truyền tiếp theo

Quá trình nhận dữ liệu:

- B1. Thiết lập bit REN = 1 để cho phép nhận dữ liệu

- B2. Khi có dữ liệu đến, vi điều khiển tự động tách bit start và bit stop

- B3. Dữ liệu (8 bit data) được lưu vào thanh ghi SBUF

- B4. Cờ RI được thiết lập = 1 thông báo đã nhận xong dữ liệu

- B5. Đọc dữ liệu từ SBUF

- B6. Phải xóa cờ RI về 0 (thủ công)

Xử lý sự kiện ngắt:

B1. Bật 2 bit cho phép ngắt:

- EA (ngắt toàn cục)

- ES (ngắt Serial)

B2. Viết đoạn chương trình xử lý ngắt:

void UART_ISR(void) interrupt 4 { ... }

B3. Hàm xử lý ngắt tự động được gọi khi 1 trong 2 tình huống xảy ra:

- Truyền xong dữ liệu (cờ TI tự động lên 1)

- Nhận xong dữ liệu (cờ RI tự động lên 1)

B4. Khi cờ ngắt lên 1, bạn cần chủ động xóa về 0 bằng phần mềm.

## Chương trình mẫu:

1. Chương trình số 01 (không sử dụng ngắt)

Đề bài: Viết chương trình UART đơn giản cho 8051 sử dụng ngôn ngữ C. Tạo một terminal echo: mỗi ký tự nhận được từ máy tính sẽ được gửi lại kèm theo một thông báo.

Lưu ý:

- Khi sử dụng Serial, phải dùng thạch anh 11.0592 MHz (bắt buộc để Baudrate chính xác).

- SMOD = 0 mặc định, nếu muốn nhân đôi tốc độ thì đặt SMOD = 1.

- Sơ đồ kết nối:

RX  ------------------>  RX

TX  <------------------  TX

GND -------------------  GND

#include <REGX51.H> #include <string.h> // (fosc = 11.0592 MHz) void UART_Init(void) { SCON = 0x50; // Mode 1, 8-bit, REN=1 (cho phép nh?n) TMOD &= 0x0F; // Xóa các bit ch? d? Timer 1 TMOD ¦= 0x20; // Thi?t l?p Timer 1 ? mode 2 (auto reload) TH1 = 0xFD; TR1 = 1; // Kích ho?t Timer 1 TI = 1; } void UART_SendChar(char c) { while (!TI); TI = 0; SBUF = c; } char UART_GetChar(void) { while (!RI); RI = 0; return SBUF; } void UART_SendString(char *str) { while (*str) { UART_SendChar(*str); str++; } } void main(void) { char received_char; UART_Init(); UART_SendString("8051 UART Echo Demo\r\n"); UART_SendString("Type 1 character and Enter:\r\n"); while (1) { received_char = UART_GetChar(); UART_SendString("\rReceived Character: "); UART_SendChar(received_char); UART_SendChar('\r'); } }

5.2. Chương trình số 02 (Có sử dụng ngắt nhận)

Đề bài:

Viết chương trình UART đơn giản cho 8051 sử dụng ngôn ngữ C.

Gửi ký tự điều khiển từ Terminal (máy tính) xuống cho 8051:

- Nếu là ký tự '1' → bật Led

- Nếu là ký tự khác → tắt Led

#include <REGX51.H> #include <stdio.h> #include <string.h> sbit LED = P2^0; volatile bit flag = 0; volatile unsigned char recvData; // D? li?u nh?n du?c void UART_Init(void) { SCON = 0x50; / TMOD &= 0x0F; // Xóa các bit ch? d? Timer 1 TMOD ¦= 0x20; TH1 = 0xFD; // baud 9600, SMOD=0 TR1 = 1; // Kích hoat Timer 1 TI = 1; } void UART_SendChar(char c) { while (!TI); TI = 0; SBUF = c; } void UART_SendString(char *str) { while (*str) { UART_SendChar(*str); str++; } } void UART_EnableInterrupt(void) { ES = 1; EA = 1; } void UART_ISR(void) interrupt 4 { if (RI) { RI = 0; recvData = SBUF; flag = 1; } } void main(void) { LED = 1; UART_Init(); UART_EnableInterrupt(); while(1) { if(flag == 1) { if(recvData == '1') LED = 0; else LED = 1; UART_SendString("\rOK\r"); flag = 0; } } }

Mô phỏng trên protues

Câu hỏi/Bài tập áp dụng

1. UART là gì? Tại sao cần UART trong hệ thống nhúng?

UART là chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ gồm 2 đường TX/RX. Nó giúp vi điều khiển truyền/nhận dữ liệu với máy tính và các module ngoại vi. UART quan trọng vì đơn giản, tiết kiệm chân, dễ dùng và rất phổ biến trong hệ thống nhúng.).

UART làm nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu song song ↔ nối tiếp, giúp vi điều khiển giao tiếp với các thiết bị khác.

2. UART trên 8051 sử dụng Timer nào để tạo baud rate?

Trong chế độ 1, tốc độ baud được tính theo công thức:

Tốc độ baud = (2^SMOD * fosc) / (32 * 12 * (256 – TH1))

Suy ra:

TH1 = 256 – (fosc * 2^SMOD) / (384 * tốc độ baud)

TH1 = 256 – (11059200 * 2) / (384 * 9600) = 256 – 6 = 250 = 0xFA

Bảng tổng hợp tốc độ baud thông dụng cho 8051

| Baud Rate | TH1, TL1 (Hex) |
| --- | --- |
| 9600 | FD |
| 4800 | FA |
| 2400 | F4 |
| 1200 | E8 |

* Lưu ý quan trọng:

- Bắt buộc phải sử dụng Fosc = 11.0592 MHz khi dùng UART, vì chỉ tần số này giúp tính chính xác tốc độ baud.

- Để tăng tốc độ baud gấp đôi (x2), bạn set SMOD = 1 (mặc định thì SMOD = 0).

3. Các thanh ghi liên quan đến UART trong 8051 là gì? Chức năng từng thanh ghi?

- SCON (Serial Control): Cấu hình và điều khiển UART, xác định chế độ truyền (mode 0–3), bật nhận và kiểm tra cờ ngắt truyền/nhận.

- SBUF (Serial Buffer): Thanh ghi đệm dữ liệu, ghi vào để gửi qua TX, đọc ra để nhận từ RX.

- PCON (Power Control): Điều khiển nguồn và tốc độ Baud, bit SMOD dùng để nhân đôi Baud Rate.

- TMOD (Timer Mode): Cấu hình chế độ hoạt động của Timer1, thường chọn Mode 2 để tạo Baud Rate ổn định.

- TH1 / TL1: Thanh ghi của Timer1, chứa giá trị nạp ban đầu tạo tần số Baud Rate.

- TCON (Timer Control): Điều khiển bật/tắt và theo dõi cờ tràn của Timer1 (TR1, TF1).

- IE (Interrupt Enable): Cho phép ngắt UART, bit ES bật ngắt nối tiếp và EA bật ngắt toàn cục.

4. Viết chương trình tạo menu hiện lên Terminal để điều khiển 4 led đơn.

- Viết ứng dụng gửi ký tự xuống để điều khiển bật/tắt 4 led.

- Menu cập nhật lại trạng thái 4 led mỗi lần điều khiển.

#include <REGX51.H> #include <stdio.h> sbit LED1 = P2^0; sbit LED2 = P2^1; sbit LED3 = P2^2; sbit LED4 = P2^3; // Khoi tao UART, Baud 9600bps, thach anh 11.0592MHz void UART_Init(void) { TMOD = 0x20; // Timer1, mode 2 (8-bit auto reload) TH1 = 0xFD; // Toc do baud 9600 SCON = 0x50; // UART mode 1, 8-bit, REN=1 TR1 = 1; // } void UART_TxChar(char c) { SBUF = c; while (TI == 0); TI = 0; } void UART_SendString(char *s) { while (*s) { UART_TxChar(*s++); } } void Display_Menu(void) { UART_SendString("\r\n===== MENU DIEU KHIEN LED =====\r\n"); UART_SendString("1. BAT LED 1\r\n"); UART_SendString("2. TAT LED 1\r\n"); UART_SendString("3. BAT LED 2\r\n"); UART_SendString("4. TAT LED 2\r\n"); UART_SendString("5. BAT LED 3\r\n"); UART_SendString("6. TAT LED 3\r\n"); UART_SendString("7. BAT LED 4\r\n"); UART_SendString("8. TAT LED 4\r\n"); UART_SendString("================================\r\n"); UART_SendString("Trang thai LED (0 = sang, 1 = tat): "); UART_TxChar(LED1 ? '1' : '0'); UART_TxChar(' '); UART_TxChar(LED2 ? '1' : '0'); UART_TxChar(' '); UART_TxChar(LED3 ? '1' : '0'); UART_TxChar(' '); UART_TxChar(LED4 ? '1' : '0'); UART_SendString("\r\nNhap lenh: "); } void main(void) { char ch; UART_Init(); LED1 = LED2 = LED3 = LED4 = 1; Display_Menu(); while (1) { while (RI == 0); ch = SBUF; RI = 0; switch (ch) { case '1': LED1 = 0; break; case '2': LED1 = 1; break; case '3': LED2 = 0; break; case '4': LED2 = 1; break; case '5': LED3 = 0; break; case '6': LED3 = 1; break; case '7': LED4 = 0; break; case '8': LED4 = 1; break; default: UART_SendString("\r\nLenh khong hop le!\r\n"); break; } Display_Menu(); } }

Mô phỏng proteus